百敖海光固件指南

| v0.1 | 2018-11-07 | - 初始版本 | Winddy |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.2 | 2020-04-13 | - 增加串口，板型信息 - 增加修改GPIO状态参考代码 - 增加USB控制控制说明 - 增加CPU微码加载选项说明 | Alex |
| v0.3 | 2020-04-23 | - 增加将PCIE SLOT编号写入其对应SLOT寄存器的说明 | Ned |

基本属性

SVN地址:

| H620 | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/Higon/Sugon65N32 |
| --- | --- |
| H520 | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/Higon/H520 |
| W330 | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/Higon/H330 |
| DOC | http://192.168.6.5/svn/document/Product/CRB/Higon |

海光与百敖分享代码的FTP：

地址：ftp://ftp.byosoft.com.cn/

账号：higon

密码：byo@higon123

编译:

打开控制台，进入代码顶层目录，输入：

Make d 2008x

Make r 2008x

当用VS2008编译debug版本bios时，d和2008x可以省略。

如果没有出错，会在顶层目录出现3个类似如下文件名新文件：

BA.9999.001.181105.bin

BA.9999.001.181105_LX.bin

BA.9999.001.181105_TF.bin

3个文件的差别主要是logo和setup下的厂商名称，第一个是默认的曙光，第二个是联想，第三个是同方。

常见修改：

- PSP输出串口信息。

  - 打开顶层目录的token.h，修改TKN_BLDCFG_FCH_CONSOLE_OUT_ENABLE为1。

  - 进入目录：AgesaPkg\Addendum\Apcb\Sugon65N32

  - 双击快捷方式VS2008，在此目录打开VS2008控制台

  - 输入“ApcbCreate.bat clean” 进行环境清理，或输入“ApcbCreate.bat build”直接编译，没有错误发生时会在Release目录下生成APCB_DN_D4.bin文件。

  - 重新编译bios。

- 调整内存slot配置。

  - 主板可能会根据项目定位而调整内存插槽的数量（EE提供相关信息），AgesaPkg\Addendum\Apcb\Sugon65N32\ApcbData\ApcbData_ZP_GID_0x1704_Type_DimmInfoSpd.c中的DimmInfoSmbus表格，则是提供给PSP FW去侦测内存用的。这里面主要的信息就是channel号，SPD地址，和MUX地址（为了支持读取所有CPU上的SPD信息，主板上添加了一个复用器，可以通过这个复用器去选择不同CPU上相同SPD地址的SPD，这个地址一般是0xE0）

  - 和上面一条类似，仍然是重新编译APCB，重新编译BIOS。

- Agesa输出串口信息

  - gEfiAmdAgesaPkgTokenSpaceGuid.PcdAmdIdsDebugPrintEnable|FALSE

将这个pcd在dsc文件中改成TRUE，则AGESA的串口调试信息会输出到串口

  - 海光CPU具有4个uart:

默认uart0的地址如下

gEfiAmdAgesaPkgTokenSpaceGuid.PcdAmdIdsDebugPrintSerialPort|0xfedc9000

默认uart1的地址如下

gEfiAmdAgesaPkgTokenSpaceGuid.PcdAmdIdsDebugPrintSerialPort|0xfedca000

- Agesa具备检测串口线是否存在接口：

PcdAmdIdsDebugPrintSerialPortDetectCableConnection

TRUE：检测串口线是否连接；FALSE：不检测；

- 海光CPU内部最多支持2个XHCI控制器，对于支持4个Die的CPU而言，只有前2个Die内部有XHCI控制器。

双路8个Die平台上，在平台的Token.h中定义：

#define HideDieUSBHC             0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1

上述宏定义中，0表示XHCI控制器打开，1表示隐藏；

- 在MPCPU的UEFI driver中，完成所有BSP的初始化以后，会让AP进行循环等待，该操作会导致BIOS阶段CPU温度过高；正确的行为是让AP进入halt状态；

- 根据硬件信息调整DXIO（PCIE，SATA）

  - EE会提供类似上面的这种配置表格，打开文件：AmdCpmPkg\Addendum\Oem\Sugon65N32\Pei\AmdCpmOemInitPei\AmdCpmOemTable.c，找到变量gCpmDxioTopologyTableSugon65N32S0，这个表格里面定义的就是socket 0上的DXIO信息。这个主要有3种配置：

三张图从上到下依次是PCIE，SATA，unused，紫色画框部分是lane的开始到结束的index。根据硬件信息填充好这个结构体即可。

gCpmDxioTopologyTableSugon65N32S1 是socket 1上的，如果是双路CPU，这个表格也要填。

- 使用ES版本CPU（极少）

  - 在make.cmd的28行：set PSP_MP=1    修改为0即可。

- DXIO复用

  - 在H520上，曙光要求接口J27复用，即这个接口既可以连接SATA，也可以当做PCIE去连接NVME。原理就是动态在gCpmDxioTopologyTableSugon65N32S0和gCpmDxioTopologyTableSugon65N32S1中汇报这个lane段的属性，是SATA还是PCIE。目前是这样实现的：新加平台library实现函数 PlatUpdateDxioData，在其中根据setup选项来动态override表格的设定。

- 在服务器平台，内存使用的I2C地址是可以在主板的CPU和BMC之间进行切换的。BMC通常需要侦测内存的文档，这样则BMC就需要知道并使用内存条的I2c地址，而内存使用的I2C地址，在开机过程中，需要将这些I2C地址切换给主CPU，以能够让CPU读取SPD完成内存初始化等工作，当BIOS POST完成启动OS之前，则需要将这些I2C地址切换给BMC，以便于BMC实时侦测内存温度等信息，切换的硬件逻辑通常是改版某个GPIO的高低状态来完成的。下述例子使用GPIO115完成切换的，在BIOS POST完成时将GPIO 115状态设置为高，表示内存的I2C地址切给了BMC，具体参考代码如下：

#define BIOS_POST_COMPLT_PIN    115   //GPIO PIN 115

#define ACPI_MMIO_BASE          0xFED80000ul

#define GPIO_BANK_BASE          0x1500

#define IOMUX_BASE              0xD00

VOID SetBmcSpdReady()

{

UINT8        Data8;

Data8 = MmioRead8(ACPI_MMIO_BASE + GPIO_BANK_BASE + (BIOS_POST_COMPLT_PIN << 2) + 2);

Data8 &=0xC7;

// pull up

Data8 |= 0x10;

// output enable

Data8 |= 0x80;

// output state

Data8 &= 0xBF;

MmioWrite8(ACPI_MMIO_BASE + GPIO_BANK_BASE + (BIOS_POST_COMPLT_PIN << 2) + 2, Data8);

// Set Multi-function IO pin function select of GPIO

MmioWrite8(ACPI_MMIO_BASE + IOMUX_BASE + BIOS_POST_COMPLT_PIN, 0x2);

}

- BIOS调试串口连接方式

  - 曙光H620通用平台调试串口连接方式,如下图，该串口使用的MMIO地址是0xfedca000

- CPU微码控制

AGESA中提供了选项决定是否需要加载CPU Microcode，具体代码文件路径如下：

AgesaModulePkg\Ccx\Zen\CcxZenZpDxe\CcxZenZpMicrocodePatch.c：

BOOLEAN

CcxZenZpMicrocodeInit (

IN OUT   UINT64             *UcodePatchAddr,

IN       AMD_CONFIG_PARAMS  *StdHeader

)

在上述函数中，若IdsNvValue 为0，则表示不会加载CPU微码

- 将SLOT Number写入PCIE root port寄存器

a). SLOT Capability 说明如下：

Agesa code中已经具有这个相关写特定Slot number到PICE 配置空间中；

默认是需要支持Hot Plug功能才具有写这个slot number的能力；

b). Code

需要修改两个地方：

- 修改DXIO table中的Hotplug属性

- 修改平台Hotplug描述表

针对DXIO table中，建议参考AmdCpmOemTable.c中的相关的table

针对Hotplug描述表在ServerHotplugDxe.c中有定义

注意，这两个表中的Start Lane/End Lane/Socket Number要匹配，上图是我这边try的compare截图，通过查看PCIE下面这个寄存器的值，是之设定的值19

这个平台默认是只有DxioHotplugServerExpress 和 DxioHotplugServerEntSSD是可以写入Slot number的

- BM卡接口

- 建议将对BM的属性获取放在gIieBootManagerProtocol中，这样其他模块可以方便调用。如果你有兴趣，也可以单独给BM做一个protocol，显得更加专业。

登录BMC（H520为例）：

      - 使用直连线连接BMC网口和我们的工作机。

      - 连接BMC串口（在BMC网口附近有个BMC_UART）

      - 上电，BMC开始运行，串口不断有信息丢出，最后会到达linux shell。账号：sysadmin，密码：superuser。

      - 登录后，使用ifconfig命令配置一个固定IP，比如ifconfig eth1 192.168.10.100 netmask 255.255.255.0

      - 工作机上配置网卡IP为同网段的，比如192.168.10.101

      - 打开浏览器，输入BMC网址 192.168.10.100

      - 登录框账号：admin，密码：admin

      - 之后就进入了BMC的网页，一个类似家用路由器的界面。在这里可以更新CPLD固件。