百敖海光固件指南

| v0.1 | 2018-11-07 | - 初始版本 | Winddy |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.2 | 2020-04-13 | - 增加串口，板型信息 - 增加修改GPIO状态参考代码 - 增加USB控制控制说明 - 增加CPU微码加载选项说明 | Alex |
| v0.3 | 2020-04-23 | - 增加将PCIE SLOT编号写入其对应SLOT寄存器的说明 | Ned |
| V0.5 | 2020-06-03 |  | Winddy |
|  | 2020-06-22 | 增加曙光BMC访问的细节描述 增加曙光BMC SOL串口查看描述 | Tony |

基本属性

SVN地址:

| CRB | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/Higon/Hygon_Crb_New_Codebase/trunk |
| --- | --- |
| H3C | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/H3C/Hygon/trunk |
| TF | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/Tongfang/Hygon/Server/branch/main |
| Lx3000 | http://192.168.6.5/svn/unc/ProjectsRef/Lenovo/Hygon/DT/1/trunk |
| DOC | http://192.168.6.5/svn/document/Product/CRB/Higon |

由于每个项目的维护工程师不同，项目在细节方面可能会有一些差异，本文档目前是以同方项目为基础。

我们与海光的共享FTP的访问方式：http://192.168.6.5/svn/document/Product/CRB/Higon/ShareFTP.txt

编译:

进入代码顶层目录，双击start.cmd，打开windows控制台，BuildDebug.cmd和BuildRelease.cmd分别编译debug和release版本。

如果没有出错，会在顶层目录出现最终的bios bin文件和一个sum16的结果文件。

常见修改：

- PSP输出串口信息。

  - 打开顶层目录的Token.h，修改TKN_BLDCFG_FCH_CONSOLE_OUT_ENABLE为1。

  - 根据串口号修改TKN_BLDCFG_FCH_CONSOLE_OUT_SERIAL_PORT，1是cpu uart 0，2是cpu uart 1。如果串口来自bmc，则无法使用此功能。

  - 进入目录：ProjectPkg\Apcb。

  - 双击快捷方式VS2008，在此目录打开VS2008控制台。

  - 输入“ApcbCreate.bat clean” 进行环境清理，或输入“ApcbCreate.bat build”直接编译，没有错误发生时会在当前Release目录下生成APCB_DN_D4.bin文件。

  - 重新编译bios。

- 调整内存slot配置。

  - 打开顶层目录的Token.h，修改SPD_MUX_GROUP0_CTRL_ADDR到BLDCFG_I2C_MUX_ADRRESS这9个宏，分别表示I2C上复用器的控制地址和组值，以及复用器的地址。

  - 和上面一条类似，重新编译APCB，重新编译BIOS。

- Agesa输出串口信息

  - gEfiAmdAgesaPkgTokenSpaceGuid.PcdAmdIdsDebugPrintEnable|FALSE

将这个pcd在dsc文件中改成TRUE，则AGESA的串口调试信息会输出到串口。

  - 海光CPU具有4个uart:

默认uart0的地址如下

gEfiAmdAgesaPkgTokenSpaceGuid.PcdAmdIdsDebugPrintSerialPort|0xfedc9000

默认uart1的地址如下

gEfiAmdAgesaPkgTokenSpaceGuid.PcdAmdIdsDebugPrintSerialPort|0xfedca000

  - 有时候agesa的串口仍然无法输出，请将PcdAmdIdsDebugPrintSerialPortDetectCableConnection设为FALSE。

- 海光CPU内部最多支持2个XHCI控制器，对于支持4个Die的CPU而言，只有前2个Die内部有XHCI控制器。我们使用PcdXhci0Enable，PcdXhci1Enable，PcdXhci2Enable，PcdXhci3Enable这4 个pcd来控制XHCI控制器的使能，可以参考ProjectEarlyPeiEntry里面的实现。同时，我们使用PcdXhciPlatformPortDisableMap来控制usb port的使能。

- 在MP CPU的UEFI driver中，完成所有BSP的初始化以后，会让AP进行循环等待，该操作会导致BIOS阶段CPU温度过高；正确的行为是让AP进入halt状态；

- 根据硬件信息调整DXIO（PCIE，SATA）

  - EE会提供类似上面的这种配置表格，打开文件：ProjectPkg\AmdCpmOemInitPei\AmdCpmOemTable.c，找到变量gCpmDxioTopologyTableSugon65N32S0，这个表格里面定义的就是socket 0上的DXIO信息。这个主要有3种配置：

三张图从上到下依次是PCIE，SATA，unused，紫色画框部分是lane的开始到结束的index。根据硬件信息填充好这个结构体即可。

gCpmDxioTopologyTableSugon65N32S1 是socket 1上的，如果是双路CPU，这个表格也要填。

- 使用ES版本CPU（极少）

  - PlatformPkg\psp下的PspDataTemplateSoc0.xml和PspDataTemplateSoc1.xml，将文件中的DNMcm_MP全部换成DNMcm_ES，重新编译bios。

- DXIO复用

  - 当客户要求根据硬件信号动态初始化DXIO表时，请在ProjectPkg\Library\ByoAgesaSettingUpdateLib\ ByoAgesaSettingUpdateLib.c中的ByoUpdateDxioData函数中更新DXIO数据。

- 将bios post完成信息传递给BMC。

  - 在服务器平台，内存使用的I2C地址是可以在主板的CPU和BMC之间进行切换的。BMC通常需要侦测内存的温度，在开机过程中，需要将这些I2C地址切换给主CPU，以能够让CPU读取SPD完成内存初始化等工作，当BIOS POST完成启动OS之前，则需要将这些I2C地址切换给BMC，以便于BMC实时侦测内存温度等信息，切换的硬件逻辑通常是改版某个GPIO的高低状态来完成的。请参考函数BiosPostFinishToBmc。

- BIOS调试串口连接方式

  - 曙光H620通用平台调试串口连接方式,如下图，该串口使用的MMIO地址是0xfedca000

- 将SLOT Number写入PCIE root port寄存器

a). SLOT Capability 说明如下：

Agesa code中已经具有这个相关写特定Slot number到PICE 配置空间中；

默认是需要支持Hot Plug功能才具有写这个slot number的能力；

b). Code

需要修改两个地方：

- 修改DXIO table中的Hotplug属性

- 修改平台Hotplug描述表

针对DXIO table中，建议参考AmdCpmOemTable.c中的相关的table

针对Hotplug描述表在ServerHotplugDxe.c中有定义

注意，这两个表中的Start Lane/End Lane/Socket Number要匹配，上图是我这边try的compare截图，通过查看PCIE下面这个寄存器的值，是之设定的值19

这个平台默认是只有DxioHotplugServerExpress 和 DxioHotplugServerEntSSD是可以写入Slot number的

登录曙光BMC（H520 normal板子为例）：

- 用TTL转USB串口线，连接BMC串口（在BMC网口附近有个BMC_UART），确保BMC串口信息能正常输出；用一根网线直连办公电脑和BMC网口。

注：丝印1pin是接地。

- 打开串口工具putty，目标机器上电开机，BMC开始运行，串口不断有信息丢出，待BMC跑完后用账号密码登录，账号：sysadmin，密码：superuser。

- 登录后使用命令ifconfig，查看BMC是否有静态IP。

- Windows10系统办公电脑，手动将IP自定义一个IP地址：192.168.0.10

- 通过putty下命令给BMC配置静态IP，需和办公电脑配在同一网段。

如图，可配置成192.168.0.1

- 打开办公电脑的浏览器，输入BMC网址 192.168.0.1访问BMC Web。

- 登录框账号：admin，密码：admin

- 之后就进入了BMC的网页，一个类似家用路由器的界面，在这里可以更新BMC/CPLD/BIOS等。

- 如图，更新固件。

曙光BMC SOL

- 由于曙光BMC具有SOL功能，即开机一定时间后，会将BIOS的串口信息切到BMC SOL输出，需要借用Ipmi工具来查看串口信息。

- 在命令控制器CMD里运行ipmitool.exe，再下如下命令即可。

ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.1 -U admin -P admin sol set enabled true

ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.1 -U admin -P admin sol activate

项目代码共用

从CRB代码的引用属性来看，platformpkg和projectpkg为项目独有，其他模块和其他海光项目共享。所以当你需要创建一个共享代码的新项目时，也需要如此做项目引用。

如下的顶层目录的文件，为项目私有，需要从已存项目复制过来并做一定的修改。

对于共享的代码，请review后无误再上传，否则可能会给其他项目的工程师带来困扰。

创建海光共享项目：

- 获取CRB的引用文件。

- 在你新项目的trunk目录上的同样选项上选择import。

- 对引用进行微调，一般而言，大部分package可以共享，目前是ProjectPkg和PlatformPkg用自己项目的。

- 对于顶层目录的一些碎文件，比如make.cmd等，需要从crb项目中复制过来（引用整好后，本地check out，然后把文件在本地加上，check in，就可以了）